PRIPRAVNOST I ODGOVOR

U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-09

Verzija: 1.0

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR

Odobrio: Direktor

# SVRHA

Ovaj postupak definira način:

- pripreme,

- sprječavanja,

- postupanja,

- prijave,

- sanacije

- i dokumentiranja izvanrednih situacija

koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje, okoliš, imovinu ili sigurnost radova u TEHMA d.o.o.

Cilj postupka je:

- smanjiti vjerojatnost izvanrednih događaja,

- osigurati brzu i učinkovitu reakciju,

- minimizirati negativne posljedice,

- zadovoljiti zahtjeve ISO 14001 i ZNR propisa,

- osigurati zakonito postupanje prema ZGO i Zakonu o vodama.

# PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjuje se na:

- sva gradilišta TEHMA d.o.o.,

- sve projektne aktivnosti (iskopi, betoniranje, montaža, prijevoz, strojevi, rad na vodi),

- sve zaposlenike i podizvođače,

- sve situacije s potencijalnim rizicima za okoliš ili sigurnost.

# DEFINICIJE

| Izvanredna situacija: | Neplanirani događaj koji može prouzročiti ozljede, požar, izlijevanje, onečišćenje okoliša, štetu na imovini ili prekid rada. |
| --- | --- |
| Incident: | Manji događaj koji nije izazvao štetu, ali je mogao (bliski promašaj). |
| Ao spill: | Izlijevanje opasnih tvari (gorivo, ulje, boje, beton, kemikalije). |

# ODGOVORNOSTI

| Uloga | Odgovornosti |
| --- | --- |
| Direktor | donošenje odluka u kritičnim incidentima; komunikacija s tijelima; aktivacija kriznog tima |
| MR | vodi evidencije; osigurava PLAN-IIZS; educira osoblje; prijavljuje prema ISO zahtjevima |
| Voditelj gradilišta | provodi hitne mjere; obavještava nadređene; vodi zapisnike; koordinira s podizvođačima |
| HSE referent | nadzor, analiza uzroka, okolišne mjere, komunikacija s nadzorom i investitorom |
| Svi zaposlenici | dužni odmah prijaviti incident i postupati prema PLAN-IIZS |
| Podizvođači | odgovorni za svoje radnike, opremu i štetu nastalu njihovim radom |

# POTENCIJALNE IZVANREDNE SITUACIJE

Najčešće na TEHMA gradilištima:

## Okolišne situacije

- izlijevanje goriva/ulja sa strojeva

- izlijevanje betona ili cementnog mulja

- onečišćenje tla ili mora

- ispiranje materijala u more ili odvodnju

- požar skladišta materijala ili strojeva

- zagađenje zraka (prašina, dim)

## Sigurnosne situacije

- ozljede radnika

- urušavanje iskopa

- padovi ili udari strojevima

- eksplozije, plinovi

- nesreće sa strojevima i vozilima

## Druge situacije

- poplave

- ekstremni vremenski uvjeti

- prekidi u opskrbi energijom

- prometne nesreće tijekom transporta materijala

Sve se procjenjuje u REG-RIZ (rizici) i REG-AO (aspekti okoliša).

# PREVENTIVNE MJERE

Voditelj gradilišta mora osigurati:

- apsorpcijski materijal na svakoj lokaciji (posip, krpe, jastuci),

- nepropusne podloge za skladištenje goriva i ulja,

- ispravno označene zone za opasne materijale,

- redovne preglede strojeva i spremnika,

- osposobljenost radnika (ZNR + okoliš),

- PKI kontrolne točke za okolišne rizike,

- redovito prskanje za prašinu,

- protupožarne aparate na dostupnim mjestima,

- evakuacijske planove.

# POSTUPANJE U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Postupak je jedinstven za sve vrste događaja:

## Korak 1 — Trenutna reakcija

Osoba koja primijeti incident mora odmah:

- Zaustaviti radove

- Osigurati područje

- Isključiti izvor opasnosti (stroj, pumpa, dovod goriva)

- Obavijestiti: voditelja gradilišta + HSE referenta

Ako je hitan slučaj potrebno je  pozvati 112.

## Korak 2 — Posebne radnje po vrsti incidenta

A) Izlijevanje goriva, ulja, kemikalija

- koristiti apsorpcijski materijal

- pokupiti kontaminirani materijal

- pohraniti u spremnik za opasni otpad

- popuniti PL i predati ovlaštenom sakupljaču

B) Izlijevanje betona/cementnog mulja

- spriječiti ulazak u odvodnju/more

- blokirati ispiranje

- mehanički ukloniti ostatke

- dokumentirati fotografijama

C) Požar

- koristiti vatrogasni aparat

- obavijestiti vatrogasce ako se ne može ugasiti

- evakuirati radnike

- zabilježiti sve radnje

D) Ozljede radnika

- zaustaviti rad

- pružiti prvu pomoć

- pozvati hitnu službu

- popuniti Zapisnik o ozljedi

- obavijestiti ZNR službu i MR

E) Onečišćenje mora / obale

- postaviti upijajuće brane (ako ih ima)

- zaustaviti ispuštanje

- obavijestiti voditelja + HSE

- pozvati nadležne službe ako je veće onečišćenje

## Korak 3 — Dokumentiranje incidenta

Voditelj gradilišta mora:

- popuniti FRM-IMS-03 Prijava NC,

- napraviti fotografsku dokumentaciju,

- upisati događaj u PLAN-IIZS i REG-NC-KR,

- obavijestiti investitora (ako ugovor zahtijeva).

## Korak 4 — Analiza uzroka

MR + HSE referent provode:

- 3P analizu (Problem–Povod–Posljedica)

ili

- 5 Zašto

Ako je potrebno → mini Ishikawa.

## Korak 5 — Korektivne radnje

Na temelju analize definiraju se KR:

- poboljšanje skladištenja

- dodatne obuke

- promjena postupka

- tehničke mjere (podloge, brtve)

- dodatna kontrola podizvođača

KR se prate kroz REG-NC-KR.

## Korak 6 — Ponovna uspostava rada

Radovi se nastavljaju tek kada:

- je provedena sanacija,

- je područje sigurno,

- su odobreni daljnji radovi od strane voditelja i HSE-a.

# VJEŽBE I TESTIRANJE PLANA

Prema ISO 14001 obavezno je:

- najmanje 1 vježba godišnje po gradilištu, ili

- kada se otvara novo gradilište, ili

- nakon ozbiljnog incidenta.

Vježbe uključuju:

- evakuaciju,

- simulaciju izlijevanja ulja,

- gašenje požara,

- reakciju u slučaju ozljede.

Dokumentira se u:

- Zapisnik interne inspekcije (FRM-IMS-02),

- REG-NC-KR (ako ima nalaza).

# ZAPISI

- PLAN-IIZS (Plan pripravnosti)

- REG-AO (aspekti okoliša)

- REG-RIZ (rizici)

- REG-NC-KR

- FRM-IMS-03 – Prijava NC

- FRM-IMS-02 – Zapisnik interne inspekcije

- očevidnik otpada (ako je incident vezan za otpad)

- fotografije i dokazi sanacije

Rok čuvanja: 10 godina (Zakon o gradnji).

# POVEZANI DOKUMENTI

- PRIR-IMS-01 – Priručnik

- PROC-IMS-05 – Planiranje i izvođenje radova

- PROC-IMS-07 – Aspekti i usklađenost

- PROC-IMS-08 – Gospodarenje otpadom

- REG-AO, REG-RIZ, PLAN-IIZS

- ZNR propisi, ZGO, Zakon o vodama